附件1

2026年度张家港市科技计划项目指南

- 关键核心技术攻关“揭榜挂帅”项目（重大科技成果转化）

- （一）重点项目

1001 生物过程大模型与生物反应器智能体技术研发

- 研究内容：面向生物制造智能化升级需求，开展生物过程大模型与生物反应器智能体技术研发。具体包括：突破多尺度反应器时序数据统一表征与跨规模预训练方法，构建融合生物反应机理知识与工业大数据的多模态知识增强型生物过程专用大模型；突破通用大模型在生物制造领域的适配性短板，研发融合大模型认知推理、工具调用、多智能体协同与自博弈强化学习的生物反应器智能体，赋予装备自主感知、认知推理、决策执行和持续进化能力；构建生物过程多模态知识图谱，建立“大模型预测-智能体决策-现场执行-数据反馈-模型迭代”的全闭环优化体系，实现从“经验驱动”向“模型驱动”的范式转变；开发具有自主知识产权的通用型生物过程智能决策平台，完成覆盖小试、中试及生产规模全量程的系列化智能生物反应器装备研制与全链条工艺放大验证。

- 考核指标：（1）建立≥30种参数采集平台，完成≥5种典型对象数据采集，形成≥3000条标注数据集。（2）建成多模态知识库，基于大模型完成≥50万篇文献挖掘与知识抽取，构建知识图谱（节点≥5万、边≥20 万），语义抽取准确率≥75%。（3）完成专用大模型训练与本地部署，集成多头自注意力与混合专家架构，参数量≥1亿，预测误差≤8%，支持12维变量6小时以上预测。交付大模型及测评库1套。（4）构建AI工艺助手，支持≥30种意图、≥50个工具、跨7页上下文记忆与主动推送，输出合规率≥95%。（5）交付酶工程套件3套：酶活性预测（kcat/Km/kcat/Km）准确率≥75%；酶稳定性预测（Tm/pH/有机耐受）准确率≥85%；细胞代谢元件预测（启动子/RBS/终止子）准确率≥70%，覆盖≥2种宿主。（6）完成大模型与反应器闭环集成，控制原型1套，≥20种策略；在≥2种规格反应器、≥2种产品中示范验证，效价提升≥50%，周期缩短≥20%，放大成功率≥70%。（7）项目成果在本地公共技术服务平台实现不少于1家落地应用。

1002  数字病理大模型和智能辅助诊断检测产品研发

- 研究内容：面向消化系统恶性肿瘤领域，研发融合数字病理大模型人工智能技术的辅助诊断检测产品，突破辅助诊断、辅助检测、辅助分诊等人工智能算法关键技术。具体包括：建立规范化WSI质控体系，针对结直肠癌FFPE标本H&E染色全景数字切片，完成图像清晰度校验、染色均一性筛查、组织有效区域甄别、折叠破损及空白背景剔除、扫描伪影降噪等多层级质量筛选，剔除不合格病理图像数据，构建高质量、标准化的模型数据集；依托数字病理大模型的高阶语义理解与深层形态特征挖掘能力，对病理图像数据进行鲁棒表征方法研究；研发消化系统恶性肿瘤结直肠癌智能辅助分诊算法，针对微卫星不稳定性这一重要分子标志物，构建基于数字病理大模型的微卫星不稳定性智能辅助算法模型，精准实现样本微卫星不稳定状态（MSI-H）与微卫星稳定状态（MSS）的自动分类判读，突破传统算法特征依赖人工设计、泛化能力弱、判读精度有限的技术短板。

- 考核指标：（1）合作临床中心≥5家（含本市医疗机构2家），形成高质量消化系统肿瘤数据库，高质量数字化病理全切片图像（WSI）≥1万张，图像数据量≥100万张。（2）数据来源合规：取得伦理审查批件，符合《个人信息保护法》《医疗卫生机构网络安全管理办法》要求；数据质量达标：标注准确率≥98%，数据去重、脱敏、质控流程完整，形成数据标准与质控手册。（3）开发垂直领域大模型≥1个，支持多倍率（20×/40×）病理图像输入，单张图片推理时间≤60秒。（4）模型在微卫星不稳定性（MSI）检测任务上，灵敏度≥95%，阴性预测值（NPV）≥98%。（5）产品通过第三方评测机构的安全性、合规性评估，在多家医疗机构进行试用≥3家。（6）研发成果申报三类医疗器械≥1个。

1003液氢型航空动力装备与整机集成技术研发

- 研究内容：面向低空经济绿色航空动力长航时发展需求，开展液氢型航空动力装备与整机集成技术研发，突破轻量化航空用液氢气瓶、液氢供氢系统以及液氢动力无人机整机集成等关键技术与装备。具体包括：针对航空器对重量和安全性极端敏感的特点，开展液氢气瓶轻量化结构设计与材料选型研究，突破轻量化材料成型或无内胆碳纤维缠绕工艺，开展气瓶在低空飞行环境适应性试验验证，建立航空液氢气瓶安全评价体系。面向中低空、宽温域、变负载工况，研发高效紧凑型液氢气化与压力调控模块，突破增压器与气化器的集成匹配技术，研究供氢系统与氢动力系统的耦合特性，确保变工况下的稳定供氢。开展液氢储供系统与氢动力系统在无人机平台上的总体布局匹配设计，攻克液氢储供、冷启动、热管理等整机集成关键技术，完成验证机设计、制造及全机地面试验，形成液氢动力无人机整机集成技术规范。

- 考核指标：（1）轻量化航空液氢气瓶：工作压力范围覆盖0.2～1MPa，质量储氢密度≥15 wt%，通过振动、冲击、跌落、疲劳、爆破等全套环境适应性试验。（2）液氢气化供应系统：适应中低空（0-3000m）、宽温（-40℃至+40℃）、变负载工况，输出氢气压力控制精度±10%，流量调节范围30-100%。（3）氢能无人机整机集成与飞行验证：完成验证机的设计、制造、全机地面试验和试飞，完成包含起飞、爬升、巡航、机动、下滑、着陆以及模拟动力失效迫降在内的完整试飞科目，积累≥50飞行小时的有效数据。

- （二）面上项目

2001第三代半导体

研究内容：面向新一代信息技术、能源互联网、智能制造等发展需要，重点开展（1）氮化镓、碳化硅等宽禁带半导体材料和器件研发，氧化镓等超宽禁带半导体材料和器件研发；柔性显示、印刷显示、全息显示、激光显示、量子点显示、电子纸显示、OLED显示等新型显示材料与器件研发；面向先进封装的玻璃基板（TGV）、铁电、磁电、忆阻器等信息感知与传输处理材料与器件研发；（2）高端光刻胶、高纯度化学试剂、高精度掩膜版、前驱体材料、抛光液、高纯靶材等关键材料制备技术研发；（3）光刻机、刻蚀机、离子扩散及注入设备、真空蒸镀机、化学气相沉积（CVD）、工艺检测设备、组装与封测设备等集成电路专用装备及部件关键技术研发；（4）大功率半导体激光芯片、高速光通信芯片及其系统、传感探测芯片、生物传感芯片、硅光芯片、LED芯片、高性能光电一体化芯片、光子计算芯片等光子芯片技术研发；（5）其他支撑半导体与集成电路发展的关键材料和装备研发。

2002生物医药及高端医疗器械

研究内容：围绕个体化精准医疗、再生医学、新药研发等领域应用需要，重点开展（1）智能医学影像诊断系统及设备、体外诊断（IVD）系统及设备、实验室诊断系统及设备等高端医学诊断设备及关键零部件研发；智能化、整合化、精准化、便携式的医学监护设备研发；（2）体外诊断试剂与材料研发；心脑血管和外周血管介入耗材、人工晶状体、角膜塑形镜、高端骨科动力系统及设备、骨科手术导航控制系统、骨科耗材、骨科填充和修复类材料、功能性创面愈合材料等高值耗材研发；（3）新型抗体、新型疫苗、核酸药物、多肽药物等前沿生物药，化学创新药、高端新型制剂、特色原料药和中间体等创新药研发。

2003生物制造

研究内容：顺应全球生物技术加速演进趋势，聚焦合成生物学、发酵工程两大方向，重点开展（1）新型聚合材料、高性能蛋白、活体功能材料等生物基材料研发；（2）母乳寡糖、乳品益生菌等保健品原料和化妆品原料的生物合成技术研发；（3）生物反应器配套传感器、发酵产物分离纯化装备、药物晶型智能反馈控制等核心设备和关键技术研发。

2004 人工智能和具身智能

研究内容：面向各行业“人工智能+”需求，提升大模型动态数据理解、场景深度适配、效能安全可靠能力，在科研、工业、医疗、消费等领域示范应用需要，重点开展（1）药物研发、材料设计、工业仿真、科研进展综述等AI+科研大模型研发；制造业、教育、医疗、文旅、金融等垂直领域大模型研发；大语言模型、多模态大模型等通用大模型优化技术研发；人工智能编译器、多智能体系统、分布式训练系统、自主可控人工智能平台等研发；（2）人工智能在智能制造、自动驾驶、智慧城市与安防、医疗健康、能源与环保、教育、农业、金融科技、政务服务、零售电商等领域的智能终端应用产品研发；（3）高保真虚拟场景生成与仿真、具身智能操作系统、机器人自主决策与规划、多模态感知与环境建模、仿生运动行为表征等“大脑、小脑”关键技术研发；（4）刚柔耦合仿生传动、高紧凑机器人四肢结构、灵巧手设计等“肢体”关键技术研发；（5）视、听、力、嗅、触等高精度传感器、柔性电子皮肤、高功率密度执行器、高功率多传输的柔性传输线缆等核心零部件技术研发。

2005 商业航天及低空经济

研究内容：面向液体运载火箭、卫星核心部件与载荷、航空航天新材料、卫星互联网应用等产业发展需要，重点开展（1）多旋翼、复合翼、仿生扑翼等新型工业无人机、电动垂直起降航空器（EVTOL）等整机制造技术研发；（2）卫星核心部件，液体火箭发动机、航空液压系统配件，低空经济、航空航天装备通用关键零部件研发；（3）大运力液体火箭可重复使用技术，火箭回收着陆等关键技术研发。

2006 先进材料

研究内容：面向汽车、航空航天、海洋工程、轨道交通、能源环境、先进制造业等发展需要，重点开展（1）超高强度钢、超超临界耐热钢、耐辐照钢、耐腐蚀钢、超低温韧性钢、高强塑性冷变形用钢等高端特殊钢研发；高熵合金、高性能铝合金、高强高韧钛合金、高品质粉末冶金等高端合金及构件研发；（2）离子交换膜、中空纤维膜、液晶高分子膜等高端膜材料研发；高弹性、耐磨性、耐热性等特种高分子及功能性高分子材料研发；高/低温超导材料、超导磁体、智能材料、仿生材料、超材料等前沿材料研发；（3）高强高模高韧碳纤维、高性能陶瓷纤维、聚酰亚胺纤维等高性能纤维及复合材料；新型稀土功能材料、生物基可降解塑料及助剂、相变储能材料、增材制造用材料、金属有机框架（MOF）等新型材料研发；（4）特种聚酯、长链尼龙及其改性材料、橡塑助剂材料、环境友好性材料、甲基纤维素等高端功能性新材料研发。

2007 高端装备制造

研究内容：面向未来制造高端化、智能化、绿色化发展需求，重点开展（1）新型加工技术与装备，超精密机床及关键核心部件，高性能五轴联动加工中心、增材制造装备等高端加工装备及关键核心部件，智能数控系统研发；（2）智能仓储、智能搬运、智能分拣等智能物流装备及关键核心部件，其他面向重点产业的智能制造装备及关键核心部件研发；（3）精密及超精密加工、高速高精切削磨削、微纳跨尺度制造、多工艺复合加工、高精度光学器件加工、增压燃烧（PGC）等先进制造工艺及装备关键技术研发。（4）先进核能系统与装备研制。

2008 新能源与新能源汽车

研究内容：围绕储能和动力电池、氢能、新能源汽车等产业创新发展需要，重点开展（1）基于硫化物、氧化物、聚合物等固态电解质的固态电池及固液态电池技术，压缩空气、压缩碳储能、液流电池、重力储能、飞轮储能、储热和储冷等超长时储能技术，新型锂电池、钠离子电池、水系锌电池等中长时储能技术，超级电容器、液态金属、超导储能、金属空气电池、三元锂电芯材料等高能量密度储能技术研发；（2）可再生能源、质子交换膜、固体氧化物、无膜电解水、含氢化合物制氢等绿色高效制氢技术及其装备，高安全性高压气态、固体材料、有机液体、玻璃纤维管储氢等安全致密储氢装备，大规模管道输氢、掺氢天然气等氢气输运技术，氢冶炼、氢能热机、氢燃料电池、氢电耦合微网等氢能多元化利用技术研发；（3）新能源汽车“三电”系统、高压直流技术与产品、自动变速控制系统等研发；高算力车规级计算芯片、跨域融合域控制器、智慧座舱、电子液压制动系统（EHB）、线控底盘及底盘综合控制、智能车身电子系统和安全系统等汽车电子产品研发。

- 二、医疗卫生科技创新指导性项目

3001 妇女儿童常见病有效预防与治疗方法的应用研究

3002 近年发展趋势严重的疾病防治技术应用研究

3003 护理康复关键技术应用研究

3004 亚健康状态预防与改善的综合技术措施研究